附件4

GB

UDC

中华人民共和国国家标准

P                        GB/T 50XXX-2022

城市轨道交通工程特征分类

与描述标准

(征求意见稿)

2022-XX-XX 发布                       2022–XX–XX 实施

联合发布

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家市场监督管理总局

中华人民共和国国家标准

城市轨道交通工程特征分类

与描述标准

GB/T 50XXX-2022

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期： 2  0  2  2  年     月     日

中国XX出版社

2022  北    京

前 言

根据住房和城乡建设部办公厅《关于印发2019年工程造价计价依据编制计划和工程造价管理工作计划的通知》（建办标函﹝2019﹞31号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考其他相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准的主要技术内容是：总则、术语、基本规定、正文、附录。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由北京建科研软件技术有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至北京建科研软件技术有限公司（地址：北京市海淀区三里河路39号13号楼三层 ）。

本标准主编单位： 北京建科研软件技术有限公司

江西建工轨道建设有限公司

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目    次

1	总    则	5

2	术    语	6

3	基本规定	7

4     城市轨道交通工程功能特征分类	9

5  城市轨道交通工程通用特征及实体特征分类与描述	10

5.1车站工程	10

5.2区间工程	15

5.3轨道工程	17

5.4通信工程	18

5.5信号工程	19

5.6供电工程	21

5.7综合监控工程	23

5.8防灾报警、环境与设备监控工程	24

5.9安防及门禁工程	25

5.10通风、空调与采暖工程	26

5.11给水与排水、消防工程	27

5.12自动售检票工程	28

5.13站内客运设备、站台门工程	29

5.14运营控制中心工程	30

5.15车辆基地工程	33

5.16人防工程	35

附录A   轨道交通工程特征编码	36

附录B   车站工程特征编码	37

附录C   区间工程特征编码	42

附录D   轨道工程特征编码	47

附录E   通信工程特征编码	48

附录F   信号工程特征编码	49

附录G  供电工程特征编码	50

附录H  综合监控工程特征编码	52

附录J   防灾报警、环境与设备监控工程特征编码	53

附录K   安防及门禁工程特征编码	54

附录L   通风、空调与采暖工程特征编码	55

附录M   给水与排水、消防工程特征编码	56

附录N   自动售检票工程特征编码	58

附录P  站内客运设备、站台门工程特征编码	59

附录Q  运营控制中心工程特征编码	60

附录R  车辆基地工程特征编码	63

附录S  人防工程特征编码	65

附录T  数字校验码	66

本标准用词说明	67

- 总    则

    - 为了规范城市轨道交通工程特征分类与描述，分析和利用造价数据，指导投资控制行为，制定本标准。

    - 本标准适用于新建、扩建的城市轨道交通工程。

    - 城市轨道交通工程特征分类与描述除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术    语

    - 功能特征

按照工程使用功能进行分类描述的特性。

    - 通用特征

按照工程所在地、规模、结构类型等进行分类描述的特性。

    - 实体特征

按照工程实体的构成、部位、材质等进行分类描述的特性。

- 基本规定

3.0.1  建设项目应拆分为单项工程分别进行特征分类与描述。

3.0.2  城市轨道交通工程包含的范围：车站工程、区间工程、轨道工程、通信工程、信号工程、供电工程、综合监控工程、防灾报警环境与设备监控工程、安防及门禁工程、通风、空调与采暖工程、给水与排水、消防工程、自动售检票工程、站内客运设备、站台门工程、运营控制中心工程、车辆基地工程和人防工程。

3.0.3  城市轨道交通工程以功能特征、通用特征和实体特征进行分类和描述。。

3.0.4  工程特征分类与描述应符合下列规定：

1对于工程造价影响较大的特征进行分类与描述，对于各类工程普遍存在的特征不进行分类与描述；

2强相关的特征只选择一项进行分类与描述；

3施工措施类特征不进行分类与描述。

3.0.5  特征描述涉及到数值与单位，应按《城市轨道交通工程工程量计算规范》GB 50861相关规定执行。

3.0.6  特征编码应采用12位阿拉伯数字表示，从左至右排列依次为（如图3.0.6）：第1～2位为建设工程分类码、第3位为特征分类码、第4～11位为特征分级码、第12位为数字校验码。

第1～2位为建设工程分类码，“08”表示城市轨道交通工程；

第3位为特征分类码，用“1”表示功能特征，用“2”表示通用特征，用“3”表示实体特征；

第4～11位为四级特征分级码，其中第4～5位为一级特征码，第6～7位为二级特征码，第8～9位为三级特征码，第10～11位为四级特征码，从左到右依次逐级排序显示，不足用“0”补齐(详细特征编码见附录A-S)；

第12位为数字校验码，校验码的生成应符合本标准附录的规定。

图3.0.6  特征编码结构图

3.0.7  通用特征里工程所在地特征编码，按照现行国家标准《中华人民共和国行政区划代码》GB/T2660的规定。

4  城市轨道交通工程功能特征分类

4.0.1城市轨道交通工程功能特征分类应符合表4.0.1的规定。

表4.0.1城市轨道交通工程功能特征分类

| 一级特征 | 解释说明 |
| --- | --- |
| 地铁 |  |
| 市域快轨 |  |
| 轻轨 |  |
| 中低速磁浮交通 |  |
| 跨座式单轨 |  |
| 悬挂式单轨 |  |
| 自导向轨道 |  |
| 有轨电车 |  |
| 导轨式胶轮 |  |
| 电子导向胶轮 |  |
| 其他 |  |

5  城市轨道交通工程通用特征及实体特征分类与描述

5.1车站工程

5.1.1城市轨道交通工程-车站工程通用特征分类与描述应符合表5.1.1的规定。

表5.1.1城市轨道交通工程-车站工程通用特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-车站工程通用特征分类与描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 三级特征 | 解释说明 |
| 工程所在地 | 省、市、区（县） |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 根据工程类别选择 |
|  | 扩建 |  |  |
| 地质条件 | 土层 |  | 单选 |
|  | 岩层 |  |  |
|  | 砂卵石层 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 周边环境 | 江、河、湖、海 |  | 多选 |
|  | 既有建筑物 |  |  |
|  | 铁路 |  |  |
|  | 地下管线 |  |  |
|  | 地质断裂带 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 车站形式 | 地下车站 |  | 单选 |
|  | 地面车站 |  |  |
|  | 高架车站 |  |  |
| 站台类型 | 岛式站台 |  | 单选 |
|  | 侧式站台 |  |  |
|  | 岛侧混合式站台 |  |  |
| 施工场地条件 | 满足施工材料堆积 |  | 单选 |
|  | 不满足施工材料堆积 |  |  |
|  | 需外租场地 |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 建筑面积（ ）㎡ |  |  | 保留小数点后两位小数 |
| 地上层数（ ）层 |  |  |  |
| 地下层数（ ）层 |  |  |  |
| 层高（ ）m |  |  | 保留小数点后两位小数 |
| 地下车站埋深 |  |  | 地下车站才涉及 保留小数点后两位小数 |
| 管片外形尺寸 | 圆形外径（ ）mm |  | 保留到整数位 |
|  | 其他形状（ ）mm |  |  |
| 抗震等级 | 一级 |  | 单选 |
|  | 二级 |  |  |
|  | 三级 |  |  |
|  | 四级 |  |  |
| 开挖方式 | 盾构 |  | 地下车站工程涉及此项，单选 |
|  | 明挖 |  |  |
|  | 暗挖 |  |  |
|  | 盖挖 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 是否为换乘站 | 是或否 |  |  |

5.1.2城市轨道交通工程-地下车站工程实体特征分类与描述应符合表5.1.2的规定。

表5.1.2城市轨道交通工程-地下车站工程实体特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-地下车站工程实体特征分类与描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 解释说明 |
| 土建工程 | 主体围护结构 | 地下连续墙 |  | 单选 |
|  |  | 钻孔灌注桩 |  |  |
|  |  | 水泥劲性搅拌围护桩 |  |  |
|  |  | 放坡开挖 |  |  |
|  |  | 混凝土支撑 |  |  |
|  |  | 钢支撑 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 主体加固 | 挤密桩 |  | 单选 |
|  |  | 旋喷桩加固 |  |  |
|  |  | 搅拌桩加固 |  |  |
|  |  | 注浆加固 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 地基处理 | 换填土地基 |  | 单选 |
|  |  | 强夯地基 |  |  |
|  |  | 桩处理地基 |  |  |
|  |  | 冲击碾压 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 混凝土工程 | 现浇混凝土 |  | 单选 |
|  |  | 预制混凝土 |  |  |
| 装饰装修工程 | 楼地面 | 水泥砂浆 |  | 1、取公共区域大量使用的楼地面做法 2、单选 |
|  |  | 细石混凝土 |  |  |
|  |  | 自流平 |  |  |
|  |  | 瓷砖 |  |  |
|  |  | 石材 |  |  |
|  |  | 水磨石 |  |  |
|  |  | 橡塑 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 墙面工程 | 内墙面 | 涂料 | 1、取公共区域大量使用的墙面做法 2、单选 |
|  |  |  | 木制装饰板墙面 |  |
|  |  |  | 瓷砖墙面 |  |
|  |  |  | 石材墙面 |  |
|  |  |  | 金属墙面 |  |
|  |  |  | 其他 |  |
|  | 天棚及吊顶工程 | 涂料 |  | 1、取公共区域大量使用的天棚做法 2、单选 |
|  |  | 木质装饰板 |  |  |
|  |  | 胶合板 |  |  |
|  |  | 纸面石膏板 |  |  |
|  |  | 铝塑板吊顶 |  |  |
|  |  | PVC板吊顶 |  |  |
|  |  | 铝合金吊顶 |  |  |
|  |  | 采光天棚 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |

5.1.3城市轨道交通工程-地面车站工程实体特征分类与描述应符合表5.1.3 的规定。

表5.1.3 城市轨道交通工程-地面车站工程实体特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-地面车站工程实体特征分类与描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 解释说明 |
| 土建工程 | 基础类型 | 条形基础 |  | 单选 |
|  |  | 筏板基础 |  |  |
|  |  | 独立基础 |  |  |
|  |  | 满堂基础 |  |  |
|  |  | 桩基础 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 地基处理 | 换填土地基 |  | 单选 |
|  |  | 强夯地基 |  |  |
|  |  | 桩处理地基 |  |  |
|  |  | 冲击碾压 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 混凝土工程 | 现浇混凝土 |  | 多选 |
|  |  | 预制混凝土 |  |  |
| 装饰装修工程 | 楼地面 | 水泥砂浆 |  | 1、取公共区域大量使用的楼地面做法 2、单选 |
|  |  | 细石混凝土 |  |  |
|  |  | 自流平 |  |  |
|  |  | 瓷砖 |  |  |
|  |  | 石材 |  |  |
|  |  | 水磨石 |  |  |
|  |  | 橡塑 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 墙面工程 | 内墙面 | 涂料 | 1、取公共区域大量使用的内墙做法 2、单选 |
|  |  |  | 木制装饰板墙面 |  |
|  |  |  | 瓷砖墙面 |  |
|  |  |  | 石材墙面 |  |
|  |  |  | 金属墙面 |  |
|  |  |  | 其他 |  |
|  |  | 外墙面 | 涂料 | 1、取公共区域大量使用的外墙做法 2、单选 |
|  |  |  | 瓷砖 |  |
|  |  |  | 石材 |  |
|  |  |  | 玻璃幕墙 |  |
|  |  |  | 金属幕墙 |  |
|  |  |  | 外墙一体化板 |  |
|  |  |  | 其他 |  |
|  | 天棚及吊顶工程 | 涂料 |  | 1、取公共区域大量使用的天棚做法 2、单选 |
|  |  | 木质装饰板 |  |  |
|  |  | 胶合板 |  |  |
|  |  | 纸面石膏板 |  |  |
|  |  | 铝塑板吊顶 |  |  |
|  |  | PVC板吊顶 |  |  |
|  |  | 铝合金吊顶 |  |  |
|  |  | 采光天棚 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |

5.1.4城市轨道交通工程-高架车站工程实体特征分类与描述应符合表5.1.4的规定。

表5.1.4 城市轨道交通工程-高架车站工程实体特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-高架车站工程实体特征分类与描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 解释说明 |
| 土建工程 | 地基处理 | 换填土地基 |  | 单选 |
|  |  | 强夯地基 |  |  |
|  |  | 桩处理地基 |  |  |
|  |  | 冲击碾压 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 混凝土工程 | 现浇混凝土 |  | 单选 |
|  |  | 预制混凝土 |  |  |
| 装饰装修工程 | 楼地面 | 水泥砂浆 |  | 1、取公共区域大量使用的楼地面做法 2、单选 |
|  |  | 细石混凝土 |  |  |
|  |  | 自流平 |  |  |
|  |  | 瓷砖 |  |  |
|  |  | 石材 |  |  |
|  |  | 水磨石 |  |  |
|  |  | 橡塑 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 墙面工程 | 内墙面 | 涂料 | 1、取公共区域大量使用的内墙做法 2、单选 |
|  |  |  | 木制装饰板墙面 |  |
|  |  |  | 瓷砖墙面 |  |
|  |  |  | 石材墙面 |  |
|  |  |  | 金属墙面 |  |
|  |  |  | 其他 |  |
|  |  | 外墙面 | 涂料 | 1、取公共区域大量使用的外墙做法 2、单选 |
|  |  |  | 瓷砖 |  |
|  |  |  | 石材 |  |
|  |  |  | 玻璃幕墙 |  |
|  |  |  | 金属幕墙 |  |
|  |  |  | 外墙一体化板 |  |
|  |  |  | 其他 |  |
|  | 天棚及吊顶工程 | 涂料 |  | 1、取公共区域大量使用的天棚做法 2、单选 |
|  |  | 木质装饰板 |  |  |
|  |  | 胶合板 |  |  |
|  |  | 纸面石膏板 |  |  |
|  |  | 铝塑板吊顶 |  |  |
|  |  | PVC板吊顶 |  |  |
|  |  | 铝合金吊顶 |  |  |
|  |  | 采光天棚 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |

5.2区间工程

5.2.1城市轨道交通工程-区间工程通用特征分类与描述应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1城市轨道交通工程-区间工程通用特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-区间工程通用特征分类与描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 三级特征 | 解释说明 |
| 工程所在地 | 省、市、区（县） |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 根据工程类别选择 |
|  | 扩建 |  |  |
| 地质条件 | 土层 |  | 单选 |
|  | 岩层 |  |  |
|  | 砂卵石层 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 风险源 | 江、河、湖、海 |  | 多选 |
|  | 既有建筑物 |  |  |
|  | 铁路 |  |  |
|  | 地下管线 |  |  |
|  | 地质断裂带 |  |  |
|  | 机场 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 施工场地条件 | 满足施工材料堆积 |  | 单选 |
|  | 不满足施工材料堆积 |  |  |
|  | 需外租场地 |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 区间形式 | 地下区间 |  | 多选 |
|  | 地面区间 |  |  |
|  | 高架区间 |  |  |
| 开挖方式 | 明挖 |  | 地下车站工程涉及此项 |
|  | 暗挖 |  |  |
|  | 盖挖 |  |  |
|  | 盾构 |  |  |
| 结构形式 | 矩形 |  | 单选 |
|  | 拱形 |  |  |
|  | 马蹄形 |  |  |
|  | 椭圆形 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 区间埋深（ ）m |  |  | 保留小数点后两位小数 |
| 线路形式 | 单线 |  | 单选 |
|  | 双线 |  |  |
|  | 三线 |  |  |
|  | 四线 |  |  |

5.2.2城市轨道交通工程-区间工程实体特征分类与描述应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2城市轨道交通工程-区间工程实体特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-区间工程实体用特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 土体加固方式 | 挤密桩 | 地下区间涉及此项 单选 |
|  | 旋喷桩加固 |  |
|  | 搅拌桩加固 |  |
|  | 注浆加固 |  |
|  | 其他 |  |
| 围护结构方式 | 地下连续墙 | 地下区间涉及此项 单选 |
|  | 钻孔灌注桩 |  |
|  | 水泥劲性搅拌围护桩 |  |
|  | 放坡开挖 |  |
|  | 混凝土支撑 |  |
|  | 钢支撑 |  |
|  | 其他 |  |
| 地基处理方式 | 换填土地基 | 单选 |
|  | 强夯地基 |  |
|  | 桩处理地基 |  |
|  | 冲击碾压 |  |
|  | 其他 |  |

5.3轨道工程

5.3.1城市轨道交通工程-轨道工程通用特征分类与描述应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1城市轨道交通工程-轨道工程通用特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-轨道工程通用特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 铺轨长度（ ）km |  | 保留小数点后两位小数 |
| 道床体积（ ）m³ |  | 保留小数点后两位小数 |

5.3.2城市轨道交通工程-轨道工程实体特征分类与描述应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2城市轨道交通工程-轨道工程实体特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-轨道工程实体特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 钢轨类型 | 50Kg/m钢轨 | 1、大量使用的钢轨类型 2、单选 |
|  | 60Kg/m钢轨 |  |
|  | 其他 |  |
| 道床类型 | 粒料道床 | 1大量使用的道床类型 2、单选 |
|  | 混凝土整体道床 |  |
|  | 橡胶浮置板道床 |  |
|  | 凸型浮置板道床 |  |
|  | 钢弹簧浮置板道床 |  |
|  | 预制混凝土板道床 |  |
|  | 其他 |  |
| 轨道类型 | 一般减振地段轨道 | 1大量使用的轨道类型 2、单选 |
|  | 中等减振地段轨道 |  |
|  | 钢弹簧浮置板地段轨道 |  |
|  | 弹性减振垫地段轨道 |  |
|  | 梯形轨枕地段轨道 |  |
|  | 其他 |  |

5.4通信工程

5.4.1城市轨道交通工程-通信工程通用特征分类与描述应符合表5.4.1的规定。

表5.4.1城市轨道交通工程-通信工程通用特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-通信工程通用特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 正线长度（ ）km |  | 保留小数点后两位小数 |
| 车站数量（ ）座 |  | 保留整数 |
| 车辆基地数量（ ）座 |  | 保留整数 |

5.4.2城市轨道交通工程-通信工程实体特征分类与描述应符合表5.4.2的规定。

表5.4.2城市轨道交通工程-通信工程实体特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-通信工程实体特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 通信种类 | 专用通信系统 | 多选 |
|  | 公安通信系统 |  |
|  | 政务通信系统 |  |
|  | 民用通信 |  |
| 子系统内容 | 传输系统 | 多选 |
|  | 公务电话 |  |
|  | 专用电话 |  |
|  | 无线系统 |  |
|  | 广播系统 |  |
|  | 闭路电视监视系统 |  |
|  | 时钟系统 |  |
|  | 电源系统 |  |
|  | 集中告警系统 |  |
|  | 办公自动化系统 |  |
|  | 乘客信息系统 |  |
|  | 防雷设施 |  |
|  | 计算机网络 |  |
|  | 其他 |  |

5.5信号工程

5.5.1城市轨道交通工程-信号工程通用特征分类与描述应符合表5.5.1的规定。

表5.5.1城市轨道交通工程-信号工程通用特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-通信工程通用特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 正线长度（ ）km |  | 保留小数点后两位小数 |
| 车站数量（ ）座 |  | 保留整数 |
| 车辆基地数量（ ）座 |  | 保留整数 |
| 运营控制中心数量（ ）座 |  | 保留整数 |
| 停车场数量（ ）座 |  | 保留整数 |

5.5.2城市轨道交通工程-信号工程实体特征分类与描述应符合表5.5.2的规定。

表5.5.2城市轨道交通工程-信号工程实体特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-通信工程实体特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 信号范围 | 控制中心 | 多选 |
|  | 备用控制中心 |  |
|  | 正线 |  |
|  | 车辆段 |  |
|  | 停车场 |  |
|  | 试车线 |  |
|  | 维修与培训中心 |  |
|  | 车载设备 |  |
|  | 其他 |  |
| 子系统内容 | 轨旁设备 | 多选 |
|  | ATS 设备 |  |
|  | 试车线设备 |  |
|  | 车辆基地连锁及危机监测 |  |
|  | 电源设备 |  |
|  | 防雷及接地装置 |  |
|  | 维修中心设备 |  |
|  | 车载设备 |  |
|  | 停车场连锁及监测系统 |  |
|  | 信号机 |  |
|  | 转辙机 |  |
|  | 培训中心设备 |  |
|  | 车辆基地停车列检库日检设备 |  |
|  | 停车场停车列检库日检设备 |  |
|  | 其他 |  |

5.6供电工程

5.6.1城市轨道交通工程-供电工程通用特征分类与描述应符合表5.6.1的规定。

表5.6.1城市轨道交通工程-供电工程通用特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-供电工程通用特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 正线长度（ ）km |  | 保留小数点后两位小数 |
| 车站数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 车辆基地数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 停车场数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 主变电站数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 变电所数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 供电电压等级 | 35KV | 单选 |
|  | 10KV |  |
| 牵引网电压等级 | 750V | 单选 |
|  | 1500V |  |
| 变电站结构类型 | 砖混结构 | 单选 |
|  | 框架结构 |  |
|  | 框架剪力墙结构 |  |
|  | 钢结构 |  |
|  | 轻钢结构 |  |
|  | 其他 |  |

5.6.2城市轨道交通工程-供电工程实体特征分类与描述应符合表5.6.2的规定。

表5.6.2城市轨道交通工程-供电工程实体特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-供电工程实体特征分类与描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 三级特征 | 解释说明 |
| 供电工程 | 供电范围 | 正线 | 多选 |
|  |  | 停车场 |  |
|  |  | 车辆基地 |  |
|  |  | 其他 |  |
|  | 子系统内容 | 主变电站 |  |
|  |  | 变电所 |  |
|  |  | 环网电缆 |  |
|  |  | 接触网 |  |
|  |  | 接触轨 |  |
|  |  | 电力监控 |  |
|  |  | 杂散电流防护与接地系统 |  |
|  |  | 供电车间及其他系统 |  |
|  |  | 动力与照明 |  |
|  | 基础类型 | 条形基础 | 单选 |
|  |  | 独立基础 |  |
|  |  | 筏板基础 |  |
|  |  | 桩基础 |  |
|  |  | 其他 |  |
|  | 地基处理方式 | 换填土地基 | 单选 |
|  |  | 强夯地基 |  |
|  |  | 桩处理地基 |  |
|  |  | 冲击碾压 |  |
|  |  | 其他 |  |

5.7综合监控工程

5.7.1城市轨道交通工程-综合监控工程通用特征分类与描述应符合表5.7.1的规定。

表5.7.1城市轨道交通工程-综合监控工程通用特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-综合监控工程通用特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 正线长度（ ）km |  | 保留小数点后两位小数 |
| 车站数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 车辆基地数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 停车场数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 运营控制中心数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |

5.7.2城市轨道交通工程-综合监控工程实体特征分类与描述应符合表5.7.2的规定。

表5.7.2城市轨道交通工程-综合监控工程实体特征分类与描述

| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| --- | --- | --- |
| 监控范围 | 控制中心 | 多选 |
|  | 备用控制中心 |  |
|  | 正线 |  |
|  | 车辆基地 |  |
|  | 停车场 |  |
|  | 其他 |  |
| 子系统内容 | 控制中心 | 多选 |
|  | 备用中心 |  |
|  | 车站 |  |
|  | 车辆基地 |  |
|  | 停车场 |  |
|  | NMS |  |
|  | TMS |  |
|  | DMS |  |
|  | 复示工作站 |  |
|  | 维修工区 |  |
|  | 其他 |  |

5.8防灾报警、环境与设备监控工程

5.8.1城市轨道交通工程-防灾报警、环境与设备监控工程通用特征分类与描述应符合表5.8.1的规定

表5.8.1城市轨道交通工程-防灾报警、环境与设备监控工程通用特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-防灾报警、环境与设备监控工程通用特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 正线长度（ ）km |  | 保留小数点后两位小数 |
| 车站数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 车辆基地数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 运营控制中心数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 主变电站数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 变电所数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |

5.8.2城市轨道交通工程-防灾报警、环境与设备监控工程实体特征分类与描述应符合表5.8.2的规定

表5.8.2城市轨道交通工程-防灾报警、环境与设备监控工程实体特征分类与描述

| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| --- | --- | --- |
| 监控范围 | 火灾自动报警 | 多选 |
|  | 环境与设备监控 |  |
| 子系统内容 | 控制中心 | 多选 |
|  | 备用控制中心 |  |
|  | 维修中心 |  |
|  | 正线 |  |
|  | 车辆基地 |  |
|  | 区间 |  |
|  | 停车场 |  |
|  | 其他 |  |

5.9安防及门禁工程

5.9.1城市轨道交通工程-安防及门禁工程通用特征分类与描述应符合表5.9.1的规定。

表5.9.1城市轨道交通工程-安防及门禁工程通用特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-安防及门禁工程通用特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 正线长度（ ）km |  | 保留小数点后两位小数 |
| 车站数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 车辆基地数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 运营控制中心数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 变电所数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 主变电站数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |

5.9.2城市轨道交通工程-安防及门禁工程实体特征分类与描述应符合表5.9.2的规定。

表5.9.2城市轨道交通工程-安防及门禁工程实体特征分类与描述

| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| --- | --- | --- |
| 信号范围 | 安防系统 | 多选 |
|  | 门禁系统 |  |
| 子系统内容 | 车站 | 多选 |
|  | 运营控制中心 |  |
|  | 车辆基地 |  |
|  | 停车场 |  |
|  | 主变电站 |  |
|  | 变电所 |  |

5.10通风、空调与采暖工程

5.10.1城市轨道交通工程-通风、空调与采暖工程通用特征分类与描述应符合表5.10.1的规定。

表5.10.1城市轨道交通工程-通风、空调与采暖工程通用特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-通风、空调与采暖工程通用特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 正线长度（ ）km |  | 保留小数点后两位小数 |
| 区间数量（ ）个 |  | 保留到整数位 |

5.10.2城市轨道交通工程-通风、空调与采暖工程实体特征分类与描述应符合表5.10.2的规定。

表5.10.2城市轨道交通工程-通风、空调与采暖工程实体特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-通风、空调与采暖工程实体特征分类与描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 三级特征 | 四级特征 | 解释说明 |
| 空调工程 | 中央空调 | 系统类型 | 风+水形式 | 单选 |
|  |  |  | 全空气形式 |  |
|  |  |  | 其他 |  |
|  |  | 冷热源形式 | 地源热泵 | 单选 |
|  |  |  | 空气源热泵 |  |
|  |  |  | 冰蓄冷 |  |
|  |  |  | 水冷冷水机组单 |  |
|  |  |  | 风冷冷水机组 |  |
|  |  |  | 换热站集中供热 |  |
|  |  |  | 锅炉自采暖 |  |
|  |  |  | 其他 |  |
|  | 分体空调 |  |  |  |
| 通风工程 | 碳钢通风管道 |  |  | 单选 |
|  | 净化通风管道 |  |  |  |
|  | 不锈钢板通风管道 |  |  |  |
|  | 复合型风管 |  |  |  |
|  | 柔性软风管 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 采暖工程 | 散热器采暖系统 | 铸铁 |  | 单选 |
|  |  | 钢制 |  |  |
|  |  | 铝制 |  |  |
|  |  | 复合 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 地板辐射采暖系统 |  |  |  |

5.11给水与排水、消防工程

5.11.1城市轨道交通工程-给水与排水、消防工程工程通用特征分类与描述应符合表5.11.1的规定。

表5.11.1城市轨道交通工程-给水与排水、消防工程工程通用特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-给水与排水、消防工程实体特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 正线长度（ ）km |  | 保留小数点后两位小数 |
| 区间数量（ ）个 |  | 保留到整数位 |

5.11.2城市轨道交通工程-给水与排水、消防工程实体特征分类与描述应符合表5.11.2的规定。

表5.11.2城市轨道交通工程-给水与排水、消防工程实体特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-给水与排水、消防工程实体特征分类与描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 三级特征 | 解释说明 |
| 给水系统 | 冷水 | 不锈钢管 | 单选 |
|  |  | 塑料管 |  |
|  |  | 复合管 |  |
|  |  | 其他 |  |
|  | 中水 | 塑料管 | 单选 |
|  |  | 复合管 |  |
|  |  | 其他 |  |
|  | 热水 | 铜管 | 单选 |
|  |  | 不锈钢管 |  |
|  |  | 塑料管 |  |
|  |  | 复合管 |  |
|  |  | 其他 |  |
|  | 直饮水 | 铜管 | 单选 |
|  |  | 不锈钢管 |  |
|  |  | 复合管 |  |
|  |  | 其他 |  |
| 排水系统 | 生活污水 | 塑料管 | 单选 |
|  |  | 铸铁管 |  |
|  |  | 其他 |  |
|  | 雨水 | 塑料管 | 单选 |
|  |  | 铸铁管 |  |
|  |  | 其他 |  |
| 消防工程 | 水灭火系统 | 消火栓系统 | 多选 |
|  |  | 水喷淋系统 |  |
|  |  | 水炮灭火 |  |
|  | 气体灭火系统 | 有管网系统 | 单选 |
|  |  | 无管网系统 |  |
|  | 泡沫灭火系统 | 有或无 |  |
|  | 火灾自动报警系统 | 有或无 |  |

5.12自动售检票工程

5.12.1城市轨道交通工程-自动售检票工程实体特征分类与描述应符合表5.12.1的规定。

表5.12.1城市轨道交通工程-自动售检票工程实体特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-自动售检票工程实体特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 正线长度（ ）km |  | 保留小数点后两位小数 |
| 车站数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |
| 运营控制中心数量（ ）座 |  |  |
| 清分系统数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |

5.12.2城市轨道交通工程-自动售检票工程实体特征分类与描述应符合表5.12.2的规定。

表5.12.2城市轨道交通工程-自动售检票工程实体特征分类与描述

| 一级特征 | 三级特征 | 解释说明 |
| --- | --- | --- |
| 售检票范围 | 车站 | 多选 |
|  | 运营控制中心 |  |
|  | 其他 |  |
| 子系统内容 | 服务器 | 多选 |
|  | 工作站 |  |
|  | 中心自动售检票设备 |  |
|  | 车站自动售检票设备 |  |
|  | 结算清分系统 |  |
|  | AFC系统线路中心计算机系统（CC） |  |
|  | 车站计算机系统（SC） |  |
|  | 车站终端设备（SLE） |  |
|  | AFC线路系统 |  |

5.13站内客运设备、站台门工程

5.13.1城市轨道交通工程-站内客运设备、站台门工程通用特征分类与描述应符合表5.13.1的规定。

表5.13.1城市轨道交通工程-站内客运设备、站台门工程通用特征分类与描述

| 城市轨道交通工程-站内客运设备、站台门工程通用特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 正线长度（ ）km |  | 保留小数点后两位小数 |
| 车站数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |

5.13.2城市轨道交通工程-站内客运设备、站台门工程通用特征分类与描述应符合表5.13.2的规定。

表5.13.2城市轨道交通工程-站内客运设备、站台门工程通用特征分类与描述

| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| --- | --- | --- |
| 站内客运设备 | 交流电梯 | 多选 |
|  | 液压电梯 |  |
|  | 观光电梯 |  |
|  | 自动人行道(步行) |  |
|  | 自动扶梯 |  |
|  | 普通垂直电梯 |  |
|  | 轮椅升降台 |  |
| 站台门 | 屏蔽门 | 多选 |
|  | 全高安全门 |  |
|  | 半高安全门 |  |

5.14运营控制中心工程

5.14.1轨道交通工程-运营控制中心工程通用特征分类与描述应符合表5.14.1的规定。

表5.14.1轨道交通工程-运营控制中心工程通用特征分类与描述

| 轨道交通工程-运营控制中心工程通用特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 工程所在地 | 省、市、区（县） |  |
| 建设性质 | 新建工程 | 根据工程类别选择 |
|  | 扩建工程 |  |
| 地质条件 | 土层 | 单选 |
|  | 岩层 |  |
|  | 砂卵石层 |  |
|  | 软基 |  |
| 开工日期 |  |  |
| 竣工日期 |  |  |
| 结构类型 | 砖混结构 | 该工程的主要结构类型 |
|  | 框架结构 |  |
|  | 框架剪力墙结构 |  |
|  | 钢结构 |  |
|  | 轻钢结构 |  |
|  | 其他 |  |
| 抗震等级 | 一级 | 单选 |
|  | 二级 |  |
|  | 三级 |  |
|  | 四级 |  |
| 建筑总高度（ ）m |  |  |
| 地上层高 | 首层层高（m） | 主要区域层高 |
|  | 标准层层高（m） |  |
|  | 顶层层高（m） |  |
| 地下层高 | 地下一层（m） | 主要区域层高 |
|  | 地下二层（m） |  |
|  | 地下三层（m） |  |
|  | 其他 |  |
| 地上层数 |  |  |
| 地下层数 |  |  |
| 总建筑面积（ ）㎡ |  |  |
| 其中地上建筑面积（ ）㎡ |  |  |
| 其中地下建筑面积（ ）㎡ |  |  |

5.14.2轨道交通工程-运营控制中心工程实体特征分类与描述应符合表5.14.2的规定。

表5.14.2轨道交通工程-运营控制中心工程实体特征分类与描述

| 轨道交通工程-运营控制中心工程实体特征分类与描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 三级特征 | 四级特征 | 解释说明 |
| 建筑工程 | 基础类型 | 条形基础 |  | 单选 |
|  |  | 独立基础 |  |  |
|  |  | 筏板基础 |  |  |
|  |  | 桩基础 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 地基加固方式 | 挤密桩 |  | 单选 |
|  |  | 旋喷桩加固 |  |  |
|  |  | 搅拌桩加固 |  |  |
|  |  | 注浆加固 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
| 装饰装修工程 | 楼地面工程 | 整体面层 |  | 1、取公共区域大量使用的楼地面做法 2、单选 |
|  |  | 块料楼地面 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 内墙面工程 | 涂料 |  | 1、取公共区域大量使用的内墙做法 2、单选 |
|  |  | 木制装饰板墙面 |  |  |
|  |  | 瓷砖墙面 |  |  |
|  |  | 石材墙面 |  |  |
|  |  | 金属墙面 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 外墙面工程 | 涂料 |  | 1、取公共区域大量使用的外墙做法 2、单选 |
|  |  | 瓷砖 |  |  |
|  |  | 石材 |  |  |
|  |  | 玻璃幕墙 |  |  |
|  |  | 金属幕墙 |  |  |
|  |  | 外墙一体化板 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 天棚及吊顶工程 | 涂料 |  | 1、取公共区域大量使用的天棚做法 2、单选 |
|  |  | 木质装饰板 |  |  |
|  |  | 胶合板 |  |  |
|  |  | 纸面石膏板 |  |  |
|  |  | 铝塑板吊顶 |  |  |
|  |  | PVC板吊顶 |  |  |
|  |  | 铝合金吊顶 |  |  |
|  |  | 采光天棚 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 门窗工程 | 门 | 铝合金门 | 多选 |
|  |  |  | 断桥铝合金门 |  |
|  |  |  | 塑钢门 |  |
|  |  |  | 电动提升门 |  |
|  |  |  | 钢质防火门 |  |
|  |  |  | 金属卷帘门 |  |
|  |  |  | 玻璃门 |  |
|  |  |  | 其他 |  |
|  |  | 窗 | 铝合金窗 | 多选 |
|  |  |  | 断桥铝合金窗 |  |
|  |  |  | 塑钢窗 |  |
|  |  |  | 通风天窗 |  |
|  |  |  | 其他 |  |

5.15车辆基地工程

5.15.1轨道交通工程-车辆基地工程通用特征分类与描述应符合表5.15.1的规定。

表5.15.1轨道交通工程-车辆基地工程通用特征分类与描述

| 轨道交通工程-车辆基地工程通用特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 工程所在地 | 省、市、区（县） |  |
| 建设性质 | 新建 | 根据工程类别选择 |
|  | 扩建 |  |
| 地质条件 | 土层 | 单选 |
|  | 岩层 |  |
|  | 砂卵石层 |  |
|  | 其他 |  |
| 建筑总面积（ ）㎡ |  | 保留小数点后两位小数 |
| 建设用地面积（ ）㎡ |  | 保留小数点后两位小数 |
| 地上层数（ ）层 |  | 保留到整数位 |
| 地下层数（ ）层 |  | 保留到整数位 |
| 抗震等级 | 一级 | 单选 |
|  | 二级 |  |
|  | 三级 |  |
|  | 四级 |  |
| 结构类型 | 砖混结构 | 该工程的主要结构类型 |
|  | 框架结构 |  |
|  | 框架剪力墙结构 |  |
|  | 钢结构 |  |
|  | 钢结轻钢结构构 |  |
|  | 其他 |  |

5.15.2轨道交通工程-车辆基地工程实体特征分类与描述应符合表5.15.2的规定。

表5.15.2轨道交通工程-车辆基地工程实体特征分类与描述

| 轨道交通工程-车辆基地工程实体特征分类与描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 三级特征 | 四级特征 | 解释说明 |
| 建筑工程 | 基础类型 | 条形基础 |  | 单选 |
|  |  | 独立基础 |  |  |
|  |  | 筏板基础 |  |  |
|  |  | 桩基础 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 地基加固方式 | 挤密桩 |  | 单选 |
|  |  | 旋喷桩加固 |  |  |
|  |  | 搅拌桩加固 |  |  |
|  |  | 注浆加固 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
| 装饰装修工程 | 楼地面工程 | 整体面层 |  | 1、取公共区域大量使用的楼地面做法 2、单选 |
|  |  | 块料楼地面 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 内墙面工程 | 涂料 |  | 1、取公共区域大量使用的内墙做法 2、单选 |
|  |  | 木制装饰板墙面 |  |  |
|  |  | 瓷砖墙面 |  |  |
|  |  | 金属墙面 |  |  |
|  |  | 石材墙面 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 外墙面工程 | 涂料 |  | 1、取公共区域大量使用的外墙做法 2、单选 |
|  |  | 瓷砖 |  |  |
|  |  | 石材 |  |  |
|  |  | 玻璃幕墙 |  |  |
|  |  | 金属幕墙 |  |  |
|  |  | 外墙一体化板 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 天棚及吊顶工程 | 涂料 |  | 1、取公共区域大量使用的天棚做法 2、单选 |
|  |  | 木质装饰板 |  |  |
|  |  | 胶合板 |  |  |
|  |  | 纸面石膏板 |  |  |
|  |  | 铝塑板吊顶 |  |  |
|  |  | PVC板吊顶 |  |  |
|  |  | 铝合金吊顶 |  |  |
|  |  | 采光天棚 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | 门窗工程 | 门 | 铝合金门 | 多选 |
|  |  |  | 断桥铝合金门 |  |
|  |  |  | 塑钢门 |  |
|  |  |  | 电动提升门 |  |
|  |  |  | 钢质防火门 |  |
|  |  |  | 金属卷帘门 |  |
|  |  |  | 玻璃门 |  |
|  |  |  | 其他 |  |
|  |  | 窗 | 铝合金窗 | 多选 |
|  |  |  | 断桥铝合金窗 |  |
|  |  |  | 塑钢窗 |  |
|  |  |  | 通风天窗 |  |
|  |  |  | 其他 |  |

5.16人防工程

5.16.1轨道交通工程-人防工程通用特征分类与描述应符合表5.16.1的规定。

表5.16.1轨道交通工程-人防工程通用特征分类与描述

| 轨道交通工程-人防工程通用特征分类与描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级特征 | 二级特征 | 解释说明 |
| 正线长度（ ）km |  | 保留小数点后两位小数 |
| 车站数量（ ）座 |  | 保留到整数位 |

5.16.2轨道交通工程-人防工程实体特征分类与描述应符合表5.16.2的规定。

表5.16.2轨道交通工程-人防工程实体特征分类与描述

| 一级特征 | 三级特征 | 解释说明 |
| --- | --- | --- |
| 门体用途 | 人防门 | 多选 |
|  | 人防垂直封堵板 |  |
|  | 人防水平封堵框 |  |
|  | 人防伪装门 |  |
|  | 防淹门 |  |
|  | 其他 |  |

附录A   轨道交通工程特征编码

A.0.1 轨道交通工程特征编码应符合图A.0.1的规定。

表A.0.1 轨道交通工程特征编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地铁 | 081010000009 |  |
| 2 | 市域快轨 | 081020000001 |  |
| 3 | 轻轨 | 081030000004 |  |
| 4 | 中低速磁浮交通 | 081040000007 |  |
| 5 | 跨座式单轨 | 081050000000 |  |
| 6 | 悬挂式单轨 | 081060000002 |  |
| 7 | 自导向轨道 | 081070000005 |  |
| 8 | 有轨电车 | 081080000008 |  |
| 9 | 导轨式胶轮 | 081090000003 |  |
| 10 | 电子导向胶轮 | 081100000002 |  |

附录B   车站工程特征编码

B.0.1 车站工程通用特征分类编码应符合表B.0.1的规定。

表B.0.1 车站工程通用特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程所在地 | 082010000007 |  |
| 2 | 建设性质 | 082020000000 |  |
| 3 | 新建 | 082020100001 |  |
| 4 | 扩建 | 082020200002 |  |
| 5 | 地质条件 | 082030000002 |  |
| 6 | 土层 | 082030100003 |  |
| 7 | 岩层 | 082030200004 |  |
| 8 | 砂卵石层 | 082030300005 |  |
| 9 | 其他 | 082039900006 |  |
| 10 | 风险源 | 082040000005 |  |
| 11 | 江、河、湖、海 | 082040100006 |  |
| 12 | 既有建筑物 | 082040200007 |  |
| 13 | 铁路 | 082040300008 |  |
| 14 | 地下管线 | 082040400009 |  |
| 15 | 地质断裂带 | 082040500000 |  |
| 16 | 其他 | 082049900009 |  |
| 17 | 车站形式 | 082050000008 |  |
| 18 | 地下车站 | 082050100009 |  |
| 19 | 地面车站 | 082050200000 |  |
| 20 | 高架车站 | 082050300001 |  |
| 21 | 站台类型 | 082060000003 |  |
| 22 | 岛式站台 | 082060100004 |  |
| 23 | 侧式站台 | 082060200005 |  |
| 24 | 岛侧混合式站台 | 082060300006 |  |
| 25 | 施工场地条件 | 082070000006 |  |
| 26 | 满足施工材料堆积 | 082070100007 |  |
| 27 | 不满足施工材料堆积 | 082070200008 |  |
| 28 | 需外租场地 | 082070300009 |  |
| 29 | 建筑面积 | 082080000009 |  |
| 30 | 车站长度（m） | 082090000001 |  |
| 31 | 车站标准段宽度（m） | 082100000007 |  |
| 32 | 地上层数 | 082110000000 |  |
| 33 | 地下层数 | 082120000002 |  |
| 34 | 层高（m） | 082130000005 |  |
| 35 | 基坑开挖深度（m） | 082140000008 |  |
| 36 | 基坑周长 （m） | 082150000003 |  |
| 37 | 基坑底面积（㎡） | 082160000006 |  |
| 38 | 地下车站埋深 | 082170000009 |  |
| 39 | 管片外形尺寸 | 082180000001 |  |
| 40 | 圆形外径（）mm | 082180100002 |  |
| 41 | 其他形状（）mm | 082180200003 |  |
| 42 | 车站主体衬砌方式 | 082190000004 |  |
| 43 | 车站主体初衬厚度 （mm） | 082200000003 |  |
| 44 | 车站主体二衬厚度 （mm） | 082210000006 |  |
| 45 | 抗震等级 | 082220000009 |  |
| 46 | 一级 | 082220100000 |  |
| 47 | 二级 | 082220200001 |  |
| 48 | 三级 | 082220300002 |  |
| 49 | 四级 | 082220400003 |  |
| 50 | 开挖方式 | 082230000001 |  |
| 51 | 盾构 | 082230100002 |  |
| 52 | 明挖 | 082230200003 |  |
| 53 | 暗挖 | 082230300004 |  |
| 54 | 盖挖 | 082230400005 |  |
| 55 | 其他 | 082239900005 |  |
| 56 | 车站出入口数量（个） | 082240000004 |  |
| 57 | 是否为换乘站 | 082250000007 |  |
| 58 | 是或否 | 082250100008 |  |

B.0.2 城市轨道交通工程-地下车站工程实体特征分类编码应符合表B.0.2的规定。

表B.0.2 城市轨道交通工程-地下车站工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程 | 083010000005 |  |
| 2 | 围护结构 | 083010100006 |  |
| 3 | 地下连续墙 | 083010101000 |  |
| 4 | 钻孔灌注桩 | 083010102003 |  |
| 5 | SMW工法桩 | 083010103007 |  |
| 6 | 水泥劲性搅拌围护桩 | 083010104004 |  |
| 7 | 放坡开挖 | 083010105008 |  |
| 8 | 混凝土支撑 | 083010106001 |  |
| 9 | 钢支撑 | 083010107005 |  |
| 10 | 挤密桩 | 083010108009 |  |
| 11 | 旋喷桩加固 | 083010109002 |  |
| 12 | 搅拌桩加固 | 083010110008 |  |
| 13 | 注浆加固 | 083010111001 |  |
| 14 | 其他 | 083010199007 |  |
| 15 | 土石方工程 | 083010200007 |  |
| 16 | 土方 | 083010201004 |  |
| 17 | 石方 | 083010202008 |  |
| 18 | 其他 | 083010299001 |  |
| 19 | 地基处理 | 083010300008 |  |
| 20 | 换填土地基 | 083010301001 |  |
| 21 | 强夯地基 | 083010302005 |  |
| 22 | 桩处理地基 | 083010303009 |  |
| 23 | 其他 | 083010399002 |  |
| 24 | 主体工程 | 083010400009 |  |
| 25 | 现浇混凝土 | 083010401002 |  |
| 26 | 预制混凝土 | 083010402006 |  |
| 27 | 其他 | 083019900009 |  |
| 28 | 装饰装修工程 | 083020000008 |  |
| 29 | 楼地面 | 083020100009 |  |
| 30 | 水泥砂浆 | 083020101002 |  |
| 31 | 细石混凝土 | 083020102006 |  |
| 32 | 自流平 | 083020103000 |  |
| 33 | 瓷砖 | 083020104003 |  |
| 34 | 石材 | 083020105007 |  |
| 35 | 水磨石 | 083020106004 |  |
| 36 | 橡塑 | 083020107008 |  |
| 37 | 其他 | 083020199003 |  |
| 38 | 墙面工程 | 083020200000 |  |
| 39 | 内墙面 | 083020201003 |  |
| 40 | 涂料 | 083020201018 |  |
| 41 | 木制装饰板墙面 | 083020201022 |  |
| 42 | 瓷砖墙面 | 083020201037 |  |
| 43 | 石材墙面 | 083020201041 |  |
| 44 | 其他 | 083020201991 |  |
| 45 | 天棚及吊顶工程 | 083020300001 |  |

B.0.3 城市轨道交通工程-地面车站工程实体特征分类编码应符合表B.0.3的规定。

表B.0.3 城市轨道交通工程-地面车站工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程 | 083030000003 |  |
| 2 | 基础类型 | 083030100004 |  |
| 3 | 条形基础 | 083030101008 |  |
| 4 | 筏板基础 | 083030102001 |  |
| 5 | 独立基础 | 083030103005 |  |
| 6 | 满堂基础 | 083030104009 |  |
| 7 | 桩基础 | 083030105002 |  |
| 8 | 其他 | 083030199009 |  |
| 9 | 土石方工程 | 083030200005 |  |
| 10 | 土方 | 083030201009 |  |
| 11 | 石方 | 083030202002 |  |
| 12 | 其他 | 083030299000 |  |
| 13 | 地基处理 | 083030300006 |  |
| 14 | 换填土地基 | 083030301000 |  |
| 15 | 强夯地基 | 083030302003 |  |
| 16 | 桩处理地基 | 083030303007 |  |
| 17 | 冲击碾压 | 083030304004 |  |
| 18 | 其他 | 083030399007 |  |
| 19 | 主体工程 | 083030500008 |  |
| 20 | 钢结构 | 083030501001 |  |
| 21 | 砌体结构 | 083030502005 |  |
| 22 | 混凝土结构 | 083030503009 |  |
| 23 | 膜结构 | 083030504002 |  |
| 24 | 其他 | 083030599002 |  |
| 25 | 其他 | 083039900007 |  |
| 26 | 装饰装修工程 | 083040000006 |  |
| 27 | 楼地面 | 083040100007 |  |
| 28 | 水泥砂浆 | 083040101004 |  |
| 29 | 细石混凝土 | 083040102008 |  |
| 30 | 自流平 | 083040103001 |  |
| 31 | 瓷砖 | 083040104005 |  |
| 32 | 石材 | 083040105009 |  |
| 33 | 水磨石 | 083040106002 |  |
| 34 | 橡塑 | 083040107006 |  |
| 35 | 其他 | 083040199001 |  |
| 36 | 墙面工程 | 083040200008 |  |
| 37 | 内墙面 | 083040201001 |  |
| 38 | 涂料 | 083040201016 |  |
| 39 | 木制装饰板墙面 | 083040201025 |  |
| 40 | 瓷砖墙面 | 083040201030 |  |
| 41 | 石材墙面 | 083040201044 |  |
| 42 | 其他 | 083040201990 |  |
| 43 | 外墙面 | 083040202005 |  |
| 44 | 涂料 | 083040202010 |  |
| 45 | 瓷砖 | 083040202024 |  |
| 46 | 石材 | 083040202039 |  |
| 47 | 玻璃幕墙 | 083040202043 |  |
| 48 | 金属幕墙 | 083040202058 |  |
| 49 | 外墙一体化板 | 083040202062 |  |
| 50 | 其他 | 083040202993 |  |
| 51 | 天棚及吊顶工程 | 083040300009 |  |
| 52 | 涂料 | 083040301002 |  |
| 53 | 木质装饰板 | 083040302006 |  |
| 54 | 胶合板 | 083040303000 |  |
| 55 | 纸面石膏板 | 083040304003 |  |
| 56 | 铝塑板吊顶 | 083040305007 |  |
| 57 | PVC板吊顶 | 083040306004 |  |
| 58 | 铝合金吊顶 | 083040307008 |  |
| 59 | 采光天棚 | 083040308001 |  |
| 60 | 其他 | 083040399003 |  |

B.0.4 城市轨道交通工程-高架车站工程实体特征分类编码应符合表B.0.4的规定。

表B.0.4 城市轨道交通工程-高架车站工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程 | 083050000009 |  |
| 2 | 基础类型 | 083050100000 |  |
| 3 | 混凝土灌注桩 | 083050101003 |  |
| 4 | 钢筋混凝土预制桩 | 083050102007 |  |
| 5 | 预应力离心管桩 | 083050103004 |  |
| 6 | 混凝土承台 | 083050104008 |  |
| 7 | 沉入桩 | 083050105001 |  |
| 8 | 其他 | 083050199004 |  |
| 9 | 主体工程 | 083050200001 |  |
| 10 | 钢结构 | 083050201005 |  |
| 11 | 砌体结构 | 083050202009 |  |
| 12 | 混凝土结构 | 083050203002 |  |
| 13 | 其他 | 083050299006 |  |
| 14 | 装饰装修工程 | 083060000001 |  |
| 15 | 楼地面 | 083060100002 |  |
| 16 | 水泥砂浆 | 083060101006 |  |
| 17 | 细石混凝土 | 083060102000 |  |
| 18 | 自流平 | 083060103003 |  |
| 19 | 瓷砖 | 083060104007 |  |
| 20 | 石材 | 083060105004 |  |
| 21 | 水磨石 | 083060106008 |  |
| 22 | 橡塑 | 083060107001 |  |
| 23 | 其他 | 083060199005 |  |
| 24 | 墙面工程 | 083060200003 |  |
| 25 | 内墙面 | 083060201007 |  |
| 26 | 涂料 | 083060201011 |  |
| 27 | 木制装饰板墙面 | 083060201026 |  |
| 28 | 瓷砖墙面 | 083060201035 |  |
| 29 | 石材墙面 | 083060201040 |  |
| 30 | 其他 | 083060201995 |  |
| 31 | 外墙面 | 083060202004 |  |
| 32 | 涂料 | 083060202019 |  |
| 33 | 瓷砖 | 083060202023 |  |
| 34 | 石材 | 083060202038 |  |
| 35 | 玻璃幕墙 | 083060202042 |  |
| 36 | 金属幕墙 | 083060202057 |  |
| 37 | 外墙一体化板 | 083060202061 |  |
| 38 | 其他 | 083060202992 |  |
| 39 | 天棚及吊顶工程 | 083060300004 |  |
| 40 | 涂料 | 083060301008 |  |
| 41 | 木质装饰板 | 083060302001 |  |
| 42 | 胶合板 | 083060303005 |  |
| 43 | 纸面石膏板 | 083060304009 |  |
| 44 | 铝塑板吊顶 | 083060305002 |  |
| 45 | PVC板吊顶 | 083060306006 |  |
| 46 | 铝合金吊顶 | 083060307000 |  |
| 47 | 采光天棚 | 083060308003 |  |
| 48 | 其他 | 083060399009 |  |

附录C   区间工程特征编码

C.0.1 城市轨道交通工程-区间工程通用特征分类编码应符合表C.0.1的规定。

表C.0.1 城市轨道交通工程-区间工程通用特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程所在地 | 082010000007 |  |
| 2 | 建设性质 | 082020000000 |  |
| 3 | 新建 | 082020100001 |  |
| 4 | 扩建 | 082020200002 |  |
| 5 | 地质条件 | 082030000002 |  |
| 6 | 土层 | 082030100003 |  |
| 7 | 岩层 | 082030200004 |  |
| 8 | 砂卵石层 | 082030300005 |  |
| 9 | 其他 | 082039900006 |  |
| 10 | 风险源 | 082040000005 |  |
| 11 | 江、河、湖、海 | 082040100006 |  |
| 12 | 既有建筑物 | 082040200007 |  |
| 13 | 铁路 | 082040300008 |  |
| 14 | 地下管线 | 082040400009 |  |
| 15 | 地质断裂带 | 082040500000 |  |
| 16 | 其他 | 082049900009 |  |
| 17 | 施工场地条件 | 082050000008 |  |
| 18 | 满足施工材料堆积 | 082050100009 |  |
| 19 | 不满足施工材料堆积 | 082050200000 |  |
| 20 | 需外租场地 | 082050300001 |  |
| 21 | 区间形式 | 082060000003 |  |
| 22 | 地下区间 | 082060100004 |  |
| 23 | 地面区间 | 082060200005 |  |
| 24 | 高架区间 | 082060300006 |  |
| 25 | 开挖方式 | 082070000006 |  |
| 26 | 明挖 | 082070100007 |  |
| 27 | 暗挖 | 082070200008 |  |
| 28 | 盖挖 | 082070300009 |  |
| 29 | 盾构 | 082070400000 |  |
| 30 | 结构形式 | 082080000009 |  |
| 31 | 矩形 | 082080100000 |  |
| 32 | 拱形 | 082080200001 |  |
| 33 | 马蹄形 | 082080300002 |  |
| 34 | 椭圆形 | 082080400003 |  |
| 35 | 其他 | 082080500004 |  |
| 36 | 区间长度 | 082090000001 |  |
| 37 | 区间平均宽度 | 082100000007 |  |
| 38 | 区间埋深（m） | 082110000000 |  |
| 39 | 区间面积（区间结构外围水平面积） （㎡） | 082120000002 |  |
| 40 | 管片外形尺寸 | 082130000005 |  |
| 41 | 圆形外径（）mm | 082130100006 |  |
| 42 | 其他形状（）mm | 082130200007 |  |
| 43 | 初衬厚度 （）mm | 082140000008 |  |
| 44 | 二衬厚度 （）mm | 082150000003 |  |
| 45 | 线路形式 | 082160000006 |  |
| 46 | 单线 | 082160100007 |  |
| 47 | 双线 | 082160200008 |  |

C.0.2 城市轨道交通工程-地下区间工程实体特征分类编码应符合表C.0.2的规定。

表C.0.2 城市轨道交通工程-地下区间工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区间工程 | 083010000005 |  |
| 2 | 围护结构 | 083010100006 |  |
| 3 | 地下连续墙 | 083010101000 |  |
| 4 | 钻孔灌注桩 | 083010102003 |  |
| 5 | SMW工法桩 | 083010103007 |  |
| 6 | 水泥劲性搅拌围护桩 | 083010104004 |  |
| 7 | 放坡开挖 | 083010105008 |  |
| 8 | 混凝土支撑 | 083010106001 |  |
| 9 | 钢支撑 | 083010107005 |  |
| 10 | 挤密桩 | 083010108009 |  |
| 11 | 旋喷桩加固 | 083010109002 |  |
| 12 | 搅拌桩加固 | 083010110008 |  |
| 13 | 注浆加固 | 083010111001 |  |
| 14 | 其他 | 083010199007 |  |
| 15 | 土石方工程 | 083010200007 |  |
| 16 | 土方 | 083010201004 |  |
| 17 | 石方 | 083010202008 |  |
| 18 | 其他 | 083010299001 |  |
| 19 | 地基处理 | 083010300008 |  |
| 20 | 换填土地基 | 083010301001 |  |
| 21 | 强夯地基 | 083010302005 |  |
| 22 | 桩处理地基 | 083010303009 |  |
| 23 | 其他 | 083010399002 |  |
| 24 | 主体工程 | 083010400009 |  |
| 25 | 预制混凝土 | 083010401002 |  |
| 26 | 现浇混凝土 | 083010402006 |  |
| 27 | 结构形式 | 083010500000 |  |
| 28 | 矩形（箱型） | 083010501003 |  |
| 29 | 拱形 | 083010502007 |  |
| 30 | 马蹄形 | 083010503004 |  |
| 31 | 椭圆形 | 083010504008 |  |
| 32 | U形槽 | 083010505001 |  |
| 33 | 其他 | 083010599004 |  |
| 34 | 隧道类型 | 083010600001 |  |
| 35 | 隧道单线 | 083010601005 |  |
| 36 | 隧道双线 | 083010602009 |  |
| 37 | 隧道四线 | 083010603002 |  |
| 38 | 管片材质 | 083010700002 |  |
| 39 | 钢管片 | 083010701006 |  |
| 40 | 铸铁管片 | 083010702000 |  |
| 41 | 钢筋混凝土管片 | 083010703003 |  |
| 42 | 其他 | 083010799005 |  |
| 43 | 其他 | 083019900009 |  |

C.0.3 城市轨道交通工程-地下区间工程实体特征分类编码应符合表C.0.3的规定。

表C.0.3 城市轨道交通工程-地下区间工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区间工程 | 083020000008 |  |
| 2 | 基础类型 | 083020100009 |  |
| 3 | 条形基础 | 083020101002 |  |
| 4 | 筏板基础 | 083020102006 |  |
| 5 | 独立基础 | 083020103000 |  |
| 6 | 满堂基础 | 083020104003 |  |
| 7 | 桩基础 | 083020105007 |  |
| 8 | 其他 | 083020199003 |  |
| 9 | 土石方工程 | 083020200000 |  |
| 10 | 土方 | 083020201003 |  |
| 11 | 石方 | 083020202007 |  |
| 12 | 其他 | 083020299004 |  |
| 13 | 地基处理 | 083020300001 |  |
| 14 | 换填土地基 | 083020301005 |  |
| 15 | 强夯地基 | 083020302009 |  |
| 16 | 桩处理地基 | 083020303002 |  |
| 17 | 冲击碾压 | 083020304006 |  |
| 18 | 其他 | 083020399006 |  |
| 19 | 主体工程 | 083020400002 |  |
| 20 | 预制混凝土 | 083020401006 |  |
| 21 | 现浇混凝土 | 083020401006 |  |

C.0.4 城市轨道交通工程-地下区间工程实体特征分类编码应符合表C.0.4的规定。

表C.0.4 城市轨道交通工程-地下区间工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区间工程 | 083030000003 |  |
| 2 | 基础类型 | 083030100004 |  |
| 3 | 混凝土灌注桩 | 083030101008 |  |
| 4 | 钢筋混凝土预制桩 | 083030102001 |  |
| 5 | 预应力离心管桩 | 083030103005 |  |
| 6 | 混凝土承台 | 083030104009 |  |
| 7 | 沉入桩 | 083030105002 |  |
| 8 | 其他 | 083030199009 |  |
| 9 | 桥梁形式 | 083030200005 |  |
| 10 | 单线桥 | 083030201009 |  |
| 11 | 双线桥 | 083030202002 |  |
| 12 | 三（多）线桥 | 083030203006 |  |
| 13 | 特殊节点桥 | 083030204000 |  |
| 14 | 其他 | 083030299000 |  |
| 15 | 桥梁种类 | 083030300006 |  |
| 16 | U型梁 | 083030301000 |  |
| 17 | 混凝土箱梁 | 083030302003 |  |
| 18 | 钢箱梁 | 083030303007 |  |
| 19 | T型梁 | 083030304004 |  |
| 20 | 盆梁 | 083030305008 |  |
| 21 | 轨道梁 | 083030306001 |  |
| 22 | 其他 | 083030399007 |  |
| 23 | 地基处理 | 083030400007 |  |
| 24 | 换填土地基 | 083030401004 |  |
| 25 | 强夯地基 | 083030402008 |  |
| 26 | 桩处理地基 | 083030403001 |  |
| 27 | 冲击碾压 | 083030404005 |  |
| 28 | 其他 | 083030499001 |  |
| 29 | 主体工程 | 083030400007 |  |
| 30 | 预制混凝土 | 083030401004 |  |
| 31 | 现浇混凝土 | 083030402008 |  |

附录D   轨道工程特征编码

D.0.1 轨道工程通用特征分类编码应符合表D.0.1的规定。

表D.0.1 轨道工程通用特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道工程 | 082010000007 |  |
| 2 | 铺轨长度（km） | 082010100008 |  |
| 3 | 道岔组数（组） | 082010200009 |  |
| 4 | 道床体积（m³） | 082010300000 |  |

D.0.2 轨道工程实体特征分类编码应符合表D.0.2的规定。

表D.0.2 轨道工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道工程 | 083010000005 |  |
| 2 | 钢轨类型 | 083010100006 |  |
| 3 | 50Kg/m钢轨 | 083010101000 |  |
| 4 | 60Kg/m钢轨 | 083010102003 |  |
| 5 | 其他 | 083010199007 |  |
| 6 | 道床类型 | 083010200007 |  |
| 7 | 粒料道床 | 083010201004 |  |
| 8 | 混凝土整体道床 | 083010202008 |  |
| 9 | 橡胶浮置板道床 | 083010203001 |  |
| 10 | 凸型浮置板道床 | 083010204005 |  |
| 11 | 钢弹簧浮置板道床 | 083010205009 |  |
| 12 | 预制混凝土板道床 | 083010206002 |  |
| 13 | 其他 | 083010299001 |  |
| 14 | 轨道类型 | 083010300008 |  |
| 15 | 一般减振地段轨道 | 083010301001 |  |
| 16 | 中等减振地段轨道 | 083010302005 |  |
| 17 | 钢弹簧浮置板地段轨道 | 083010303009 |  |
| 18 | 弹性减振垫地段轨道 | 083010304002 |  |
| 19 | 梯形轨枕地段轨道 | 083010305006 |  |
| 20 | 其他 | 083010399002 |  |

附录E   通信工程特征编码

E.0.1 通信工程通用特征分类编码应符合表E.0.1的规定。

表E.0.1 通信工程通用特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信工程 | 082010000007 |  |
| 2 | 正线长度 | 082010100008 |  |
| 3 | 车站数量 | 082010200009 |  |
| 4 | 车站总建筑面积 | 082010300000 |  |
| 5 | 车辆基地数量 | 082010400001 |  |

E.0.2 通信工程实体特征分类编码应符合表E.0.2的规定。

表E.0.2 通信工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信工程 | 083010000005 |  |
| 2 | 通信种类 | 083010100006 |  |
| 3 | 专用通信 | 083010101000 |  |
| 4 | 公安通信 | 083010102003 |  |
| 5 | 政务通信 | 083010103007 |  |
| 6 | 民用通信 | 083010104004 |  |
| 7 | 子系统内容 | 083010200007 |  |
| 8 | 传输系统 | 083010201004 |  |
| 9 | 公务电话 | 083010202008 |  |
| 10 | 专用电话 | 083010203001 |  |
| 11 | 无线系统 | 083010204005 |  |
| 12 | 广播系统 | 083010205009 |  |
| 13 | 闭路电视监视系统 | 083010206002 |  |
| 14 | 时钟系统 | 083010207006 |  |
| 15 | 电源系统 | 083010208000 |  |
| 16 | 集中告警系统 | 083010209003 |  |
| 17 | 办公自动化系统 | 083010210009 |  |
| 18 | 乘客信息系统 | 083010211002 |  |
| 19 | 防雷设施 | 083010212006 |  |
| 20 | 计算机网络 | 083010213000 |  |
| 21 | 其他 | 083010299001 |  |
| 22 | 变电所 | 083010300008 |  |
| 23 | 牵引所 | 083010301001 |  |
| 24 | 降压所 | 083010302005 |  |
| 25 | 跟随所 | 083010303009 |  |
| 26 | 混合所 | 083010304002 |  |
| 27 | 供电方式 | 083010400009 |  |
| 28 | 接触网 | 083010401002 |  |
| 29 | 接触轨 | 083010401002 |  |

附录F   信号工程特征编码

F.0.1 信号工程通用特征分类编码应符合表F.0.1的规定。

表F.0.1 信号工程通用特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号工程 | 082010000007 |  |
| 2 | 正线长度 | 082010100008 |  |
| 3 | 车站数量 | 082010200009 |  |
| 4 | 车站总建筑面积 | 082010300000 |  |
| 5 | 车辆基地数量 | 082010400001 |  |
| 6 | 车辆基地总建筑面积 | 082010500002 |  |
| 7 | 运营控制中心数量 | 082010600003 |  |
| 8 | 停车场数量 | 082010700004 |  |
| 9 | 试车线数量 | 082010800005 |  |
| 10 | 维修与培训中心数量 | 082010900006 |  |
| 11 | 车载设备数量 | 082011000002 |  |

F.0.2 信号工程实体特征分类编码应符合表F.0.2的规定。

表F.0.2 信号工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号工程 | 083010000005 |  |
| 2 | 信号范围 | 083010100006 |  |
| 3 | 正线 | 083010101000 |  |
| 4 | 控制中心 | 083010102003 |  |
| 5 | 车辆基地与停车场 | 083010103007 |  |
| 6 | 试车线 | 083010104004 |  |
| 7 | 车载设备 | 083010105008 |  |
| 8 | 维修与培训中心 | 083010106001 |  |
| 9 | 其他 | 083010199007 |  |
| 10 | 子系统内容 | 083010200007 |  |
| 11 | 轨旁设备 | 083010201004 |  |
| 12 | ATS 设备 | 083010202008 |  |
| 13 | 试车线设备 | 083010203001 |  |
| 14 | 车辆基地连锁及危机监测 | 083010204005 |  |
| 15 | 电源设备 | 083010205009 |  |
| 16 | 防雷及接地装置 | 083010206002 |  |
| 17 | 维修中心设备 | 083010207006 |  |
| 18 | 车载设备 | 083010208000 |  |
| 19 | 停车场连锁及监测系统 | 083010209003 |  |
| 20 | 信号机 | 083010210009 |  |
| 21 | 转辙机 | 083010211002 |  |
| 22 | 培训中心设备 | 083010212006 |  |
| 23 | 车辆基地停车列检库日检设备 | 083010213000 |  |
| 24 | 停车场停车列检库日检设备 | 083010214003 |  |
| 25 | 其他 | 083010299001 |  |

附录G  供电工程特征编码

G.0.1 供电工程通用特征分类编码应符合表G.0.1的规定。

表G.0.1 供电工程通用特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电工程 | 082010000007 |  |
| 2 | 正线长度 | 082010100008 |  |
| 3 | 车站数量 | 082010200009 |  |
| 4 | 车辆基地数量 | 082010300000 |  |
| 5 | 停车场数量 | 082010400001 |  |
| 6 | 主变电站数量 | 082010500002 |  |
| 7 | 变电所数量 | 082010600003 |  |
| 8 | 供电电压等级 | 082010700004 |  |
| 9 | 35KV | 082010701008 |  |
| 10 | 10KV | 082010702001 |  |
| 11 | 牵引网电压等级 | 082010800005 |  |
| 12 | 750V | 082010801009 |  |
| 13 | 1500V | 082010802002 |  |

G.0.2 供电工程实体特征分类编码应符合表G.0.2的规定。

表G.0.2 供电工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电工程 | 083010000005 |  |
| 2 | 信号范围 | 083010100006 |  |
| 3 | 正线 | 083010101000 |  |
| 4 | 停车场 | 083010102003 |  |
| 5 | 车辆基地 | 083010103007 |  |
| 6 | 其他 | 083010199007 |  |
| 7 | 子系统内容 | 083010200007 |  |
| 8 | 主变电站 | 083010201004 |  |
| 9 | 变电所 | 083010202008 |  |
| 10 | 环网电缆 | 083010203001 |  |
| 11 | 接触网 | 083010204005 |  |
| 12 | 接触轨 | 083010205009 |  |
| 13 | 电力监控 | 083010206002 |  |
| 14 | 杂散电流防护与接地系统 | 083010207006 |  |
| 15 | 供电车间及其他系统 | 083010208000 |  |
| 16 | 动力与照明 | 083010209003 |  |
| 17 | 供电建筑 | 083010210009 |  |
| 18 | 结构类型 | 083010300008 |  |
| 19 | 砖混结构 | 083010301001 |  |
| 20 | 框架结构 | 083010302005 |  |
| 21 | 框架剪力墙结构 | 083010303009 |  |
| 22 | 钢结构 | 083010304002 |  |
| 23 | 轻钢结构 | 083010305006 |  |
| 24 | 其他 | 083010399002 |  |
| 25 | 基础类型 | 083010400009 |  |
| 26 | 条形基础 | 083010401002 |  |
| 27 | 独立基础 | 083010402006 |  |
| 28 | 筏板基础 | 083010403000 |  |
| 29 | 桩基础 | 083010404003 |  |
| 30 | 其他 | 083010499003 |  |
| 31 | 地基处理方式 | 083010500000 |  |
| 32 | 换填土地基 | 083010501003 |  |
| 33 | 强夯地基 | 083010502007 |  |
| 34 | 桩处理地基 | 083010503004 |  |
| 35 | 冲击碾压 | 083010504008 |  |
| 36 | 其他 | 083010599004 |  |

附录H  综合监控工程特征编码

H.0.1 综合监控工程通用特征分类编码应符合表H.0.1的规定。

表H.0.1 综合监控工程通用特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合监控工程 | 082010000007 |  |
| 2 | 正线长度 | 082010100008 |  |
| 3 | 车站数量 | 082010200009 |  |
| 4 | 车站总建筑面积 | 082010300000 |  |
| 5 | 车辆基地数量 | 082010400001 |  |
| 6 | 车辆基地总建筑面积 | 082010500002 |  |
| 7 | 停车场数量 | 082010600003 |  |
| 8 | 停车场总面积 | 082010700004 |  |
| 9 | 运营控制中心数量 | 082010800005 |  |
| 10 | 运营控制中心总建筑面积 | 082010900006 |  |

H.0.2 综合监控工程实体特征分类编码应符合表H.0.2的规定。

表H.0.2 综合监控工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合监控工程 | 083010000005 |  |
| 2 | 范围 | 083010100006 |  |
| 3 | 控制中心 | 083010101000 |  |
| 4 | 备用控制中心 | 083010102003 |  |
| 5 | 正线 | 083010103007 |  |
| 6 | 车辆基地 | 083010104004 |  |
| 7 | 停车场 | 083010105008 |  |
| 8 | 其他 | 083010199007 |  |
| 9 | 子系统内容 | 083010200007 |  |
| 10 | 控制中心 | 083010201004 |  |
| 11 | 备用中心 | 083010202008 |  |
| 12 | 车站 | 083010203001 |  |
| 13 | 车辆基地 | 083010204005 |  |
| 14 | 停车场 | 083010205009 |  |
| 15 | NMS | 083010206002 |  |
| 16 | TMS | 083010207006 |  |
| 17 | DMS | 083010208000 |  |
| 18 | 复示工作站 | 083010209003 |  |
| 19 | 维修工区 | 083010210009 |  |
| 20 | 其他 | 083010299001 |  |

附录J   防灾报警、环境与设备监控工程特征编码

J.0.1 防灾报警、环境与设备监控工程通用特征分类编码应符合表J.0.1的规定。

表J.0.1 防灾报警、环境与设备监控工程通用特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防灾报警、环境与设备监控工程 | 082010000007 |  |
| 2 | 正线长度 | 082010100008 |  |
| 3 | 车站数量 | 082010200009 |  |
| 4 | 车辆基地数量 | 082010300000 |  |
| 5 | 运营控制中心数量 | 082010400001 |  |
| 6 | 主变电站数量 | 082010500002 |  |
| 7 | 变电所数量 | 082010600003 |  |
| 8 | 车站总建筑面积 | 082010700004 |  |
| 9 | 车辆基地总建筑面积 | 082010800005 |  |
| 10 | 运营控制中心总建筑面积 | 082010900006 |  |
| 11 | 变电所总建筑面积 | 082011000002 |  |

J.0.2 防灾报警、环境与设备监控工程实体特征分类编码应符合表J.0.2的规定。

表J.0.2 防灾报警、环境与设备监控工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合监控工程 | 083010000005 |  |
| 2 | 范围 | 083010100006 |  |
| 3 | 控制中心 | 083010101000 |  |
| 4 | 备用控制中心 | 083010102003 |  |
| 5 | 正线 | 083010200007 |  |
| 6 | 车辆基地 | 083010201004 |  |
| 7 | 停车场 | 083010202008 |  |
| 8 | 其他 | 083010203001 |  |
| 9 | 子系统内容 | 083010204005 |  |
| 10 | 控制中心 | 083010205009 |  |
| 11 | 备用中心 | 083010206002 |  |
| 12 | 车站 | 083010207006 |  |
| 13 | 车辆基地 | 083010299001 |  |
| 14 | 停车场 | 083010000005 |  |
| 15 | NMS | 083010100006 |  |
| 16 | TMS | 083010101000 |  |
| 17 | DMS | 083010102003 |  |
| 18 | 复示工作站 | 083010200007 |  |
| 19 | 维修工区 | 083010201004 |  |
| 20 | 其他 | 083010202008 |  |

附录K   安防及门禁工程特征编码

K.0.1 安防及门禁工程通用特征分类编码应符合表K.0.1的规定。

表K.0.1 安防及门禁工程通用特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防及门禁工程 | 082010000007 |  |
| 2 | 正线长度 | 082010100008 |  |
| 3 | 停车场数量 | 082010200009 |  |
| 4 | 车站数量 | 082010300000 |  |
| 5 | 车辆基地数量 | 082010400001 |  |
| 6 | 运营控制中心数量 | 082010500002 |  |
| 7 | 变电所数量 | 082010000007 |  |
| 8 | 主变电站数量 | 082010100008 |  |
| 9 | 停车场建筑面积 | 082010200009 |  |
| 10 | 车站总建筑面积 | 082010300000 |  |
| 11 | 车辆基地总建筑面积 | 082010400001 |  |
| 12 | 运营控制中心总建筑面积 | 082010500002 |  |
| 13 | 变电所总建筑面积 | 082010000007 |  |
| 14 | 主变电站总建筑面积 | 082010100008 |  |

K.0.2 安防及门禁工程实体特征分类编码应符合表K.0.2的规定。

表K.0.2 安防及门禁工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防及门禁工程 | 083010000005 |  |
| 2 | 信号范围 | 083010100006 |  |
| 3 | 安防系统 | 083010101000 |  |
| 4 | 门禁系统 | 083010102003 |  |
| 5 | 子系统内容 | 083010200007 |  |
| 6 | 车站 | 083010201004 |  |
| 7 | 运营控制中心 | 083010202008 |  |
| 8 | 车辆基地 | 083010203001 |  |
| 9 | 停车场 | 083010204005 |  |
| 10 | 主变电站 | 083010205009 |  |
| 11 | 变电所 | 083010206002 |  |

附录L   通风、空调与采暖工程特征编码

L.0.1 通风、空调与采暖工程通用特征分类编码应符合表L.0.1的规定。

表L.0.1 通风、空调与采暖工程通用特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风、空调与采暖工程 | 082010000007 |  |
| 2 | 正线长度 | 082010100008 |  |
| 3 | 车站建筑面积 | 082010200009 |  |
| 4 | 是否换乘站 | 082010300000 |  |
| 5 | 车站层数 | 082010400001 |  |
| 6 | 区间长度 | 082010500002 |  |
| 7 | 区间数量 | 082010600003 |  |
| 8 | 区间面积 | 082010700004 |  |

L.0.2 通风、空调与采暖工程实体特征分类编码应符合表L.0.2的规定。

表L.0.2 通风、空调与采暖工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调工程 | 083010000005 |  |
| 2 | 中央空调 | 083010100006 |  |
| 3 | 风+水形式 | 083010101000 |  |
| 4 | 全空气形式 | 083010102003 |  |
| 5 | 其他 | 083010199007 |  |
| 6 | 分体空调 | 083010200007 |  |
| 7 | 通风工程 | 083020000008 |  |
| 8 | 碳钢通风管道 | 083020100009 |  |
| 9 | 净化通风管道 | 083020200000 |  |
| 10 | 不锈钢板通风管道 | 083020300001 |  |
| 11 | 复合型风管 | 083020400002 |  |
| 12 | 柔性软风管 | 083020500003 |  |
| 13 | 其他 | 083029900001 |  |
| 14 | 采暖工程 | 083030000003 |  |
| 15 | 散热器采暖系统 | 083030100004 |  |
| 16 | 铸铁 | 083030101008 |  |
| 17 | 钢制 | 083030102001 |  |
| 18 | 复合 | 083030103005 |  |
| 19 | 其他 | 083030199009 |  |
| 20 | 地板辐射采暖系统 | 083030200005 |  |

附录M   给水与排水、消防工程特征编码

M.0.1 给水与排水、消防工程通用特征分类编码应符合表M.0.1的规定。

表M.0.1 给水与排水、消防工程通用特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水与排水、消防工程工程 | 082010000007 |  |
| 2 | 正线长度 | 082010100008 |  |
| 3 | 车站建筑面积 | 082010200009 |  |
| 4 | 是否换乘站 | 082010300000 |  |
| 5 | 车站层数 | 082010400001 |  |
| 6 | 区间长度 | 082010500002 |  |
| 7 | 区间数量 | 082010600003 |  |
| 8 | 区间面积 | 082010700004 |  |

M.0.2 给水与排水、消防工程实体特征分类编码应符合表M.0.2的规定。

表M.0.2 给水与排水、消防工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水系统 | 083010000005 |  |
| 2 | 冷水 | 083010100006 |  |
| 3 | 钢管 | 083010101000 |  |
| 4 | 不锈钢管 | 083010102003 |  |
| 5 | 塑料管 | 083010103007 |  |
| 6 | 复合管 | 083010104004 |  |
| 7 | 其他 | 083010199007 |  |
| 8 | 中水 | 083010200007 |  |
| 9 | 钢管 | 083010201004 |  |
| 10 | 塑料管 | 083010202008 |  |
| 11 | 复合管 | 083010203001 |  |
| 12 | 其他 | 083010299001 |  |
| 13 | 热水 | 083010300008 |  |
| 14 | 钢管 | 083010301001 |  |
| 15 | 铜管 | 083010302005 |  |
| 16 | 不锈钢管 | 083010303009 |  |
| 17 | 塑料管 | 083010304002 |  |
| 18 | 复合管 | 083010305006 |  |
| 19 | 其他 | 083010399002 |  |
| 20 | 直饮水 | 083010400009 |  |
| 21 | 钢管 | 083010401002 |  |
| 22 | 铜管 | 083010402006 |  |
| 23 | 不锈钢管 | 083010403000 |  |
| 24 | 复合管 | 083010404003 |  |
| 25 | 其他 | 083010499003 |  |
| 26 | 排水系统 | 083020000008 |  |
| 27 | 生活污水 | 083020100009 |  |
| 28 | 塑料管 | 083020101002 |  |
| 29 | 铸铁管 | 083020102006 |  |
| 30 | 其他 | 083020199003 |  |
| 31 | 雨水 | 083020200000 |  |
| 32 | 塑料管 | 083020201003 |  |
| 33 | 铸铁管 | 083020202007 |  |
| 34 | 其他 | 083020299004 |  |
| 35 | 消防系统 | 083030000003 |  |
| 36 | 水灭火系统 | 083030100004 |  |
| 37 | 消火栓系统 | 083030101008 |  |
| 38 | 水喷淋系统 | 083030102001 |  |
| 39 | 水炮灭火 | 083030103005 |  |
| 40 | 气体灭火系统 | 083030200005 |  |
| 41 | 有管网系统 | 083030201009 |  |
| 42 | 无管网系统 | 083030202002 |  |
| 43 | 泡沫灭火系统 | 083030300006 |  |
| 44 | 火灾自动报警系统 | 083030400007 |  |

附录N   自动售检票工程特征编码

N.0.1 自动售检票工程通用特征分类编码应符合表N.0.1的规定。

表N.0.1 自动售检票工程通用特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动售检票工程 | 082010000007 |  |
| 2 | 正线长度 | 082010100008 |  |
| 3 | 车站数量 | 082010200009 |  |
| 4 | 维修中心数量 | 082010300000 |  |
| 5 | 培训中心数量 | 082010400001 |  |
| 6 | 清分系统数量 | 082010500002 |  |
| 7 | 车站总建筑面积 | 082010600003 |  |
| 8 | 运营控制中心总建筑面积 | 082010700004 |  |
| 9 | 维修中心数量 | 082010800005 |  |

N.0.2 自动售检票工程实体特征分类编码应符合表N.0.2的规定。

表N.0.2 自动售检票工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动售检票工程 | 083010000005 |  |
| 2 | 范围 | 083010100006 |  |
| 3 | 车站 | 083010101000 |  |
| 4 | 运营控制中心 | 083010102003 |  |
| 5 | 子系统内容 | 083010200007 |  |
| 6 | 服务器 | 083010201004 |  |
| 7 | 工作站 | 083010202008 |  |
| 8 | 中心自动售检票设备 | 083010203001 |  |
| 9 | 车站自动售检票设备 | 083010204005 |  |
| 10 | 结算清分系统 | 083010205009 |  |
| 11 | AFC系统线路中心计算机系统（CC） | 083010206002 |  |
| 12 | 车站计算机系统（SC） | 083010207006 |  |
| 13 | 车站终端设备（SLE） | 083010208000 |  |
| 14 | AFC线路系统 | 083010209003 |  |

附录P  站内客运设备、站台门工程特征编码

P.0.1 站内客运设备、站台门工程通用特征分类编码应符合表P.0.1的规定。

表P.0.1 站内客运设备、站台门工程通用特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站内客运设备、站台门工程 | 082010000007 |  |
| 2 | 正线长度 | 082010100008 |  |
| 3 | 车站数量 | 082010200009 |  |
| 4 | 站台长度 | 082010300000 |  |
| 5 | 车辆基地数量 | 082010400001 |  |
| 6 | 运营控制中心数量 | 082010500002 |  |

P.0.2 站内客运设备、站台门工程实体特征分类编码应符合表P.0.2的规定。

表P.0.2 站内客运设备、站台门工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站内客运设备、站台门工程 | 083010000005 |  |
| 2 | 站内客运设备 | 083010100006 |  |
| 3 | 交流电梯 | 083010101000 |  |
| 4 | 液压电梯 | 083010102003 |  |
| 5 | 观光电梯 | 083010101000 |  |
| 6 | 自动人行道(步行) | 083010102003 |  |
| 7 | 自动扶梯 | 083010101000 |  |
| 8 | 普通垂直电梯 | 083010102003 |  |
| 9 | 轮椅升降台 | 083010101000 |  |
| 10 | 站台门 | 083010200007 |  |
| 11 | 屏蔽门 | 083010201004 |  |
| 12 | 全高安全门 | 083010202008 |  |
| 13 | 半高安全门 | 083010201004 |  |

附录Q  运营控制中心工程特征编码

Q.0.1 运营控制中心工程通用特征分类编码应符合表Q.0.1的规定。

表Q.0.1 运营控制中心工程通用特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程所在地 | 082020000000 |  |
| 2 | 建设性质 | 082020100001 |  |
| 3 | 新建 | 082020200002 |  |
| 4 | 扩建 | 082030000002 |  |
| 5 | 地质条件 | 082030100003 |  |
| 6 | 土层 | 082030200004 |  |
| 7 | 岩层 | 082030300005 |  |
| 8 | 砂卵石层 | 082030400006 |  |
| 9 | 软基 | 082040000005 |  |
| 10 | 施工场地条件 | 082040100006 |  |
| 11 | 满足施工材料堆积 | 082040200007 |  |
| 12 | 不满足施工材料堆积 | 082040300008 |  |
| 13 | 需外租场地 | 082050000008 |  |
| 14 | 质量标准 | 082050100009 |  |
| 15 | 合格 | 082050200000 |  |
| 16 | 地方优质 | 082050300001 |  |
| 17 | 国家优质 | 082060000003 |  |
| 18 | 获奖要求 | 082070000006 |  |
| 19 | 绿建标准 | 082070100007 |  |
| 20 | 一星 | 082070200008 |  |
| 21 | 二星 | 082070300009 |  |
| 22 | 三星 | 082080000009 |  |
| 23 | 开工日期 | 082090000001 |  |
| 24 | 竣工日期 | 082100000007 |  |
| 25 | 结构类型 | 082100100008 |  |
| 26 | 混合结构 | 082100200009 |  |
| 27 | 框架结构 | 082100300000 |  |
| 28 | 剪力墙结构 | 082100400001 |  |
| 29 | 框架剪力墙结构 | 082100500002 |  |
| 30 | 钢结构 | 082100600003 |  |
| 31 | 钢-混凝土组合结构 | 082100700004 |  |
| 32 | 木结构 | 082100800005 |  |
| 33 | 框架核心筒结构 | 082100900006 |  |
| 34 | 装配式结构 | 082109900000 |  |
| 35 | 其他 | 082110000000 |  |
| 36 | 抗震等级 | 082110100001 |  |
| 37 | 一级 | 082110200002 |  |
| 38 | 二级 | 082110300003 |  |
| 39 | 三级 | 082110400004 |  |
| 40 | 四级 | 082120000002 |  |
| 41 | 建筑总高度（m） | 082130000005 |  |
| 42 | 地上层高 | 082130100006 |  |
| 43 | 首层层高（m） | 082130200007 |  |
| 44 | 标准层层高（m） | 082130300008 |  |
| 45 | 顶层层高（m） | 082140000008 |  |
| 46 | 地下层高 | 082140100009 |  |
| 47 | 地下一层（m） | 082140500003 |  |
| 48 | 地下二层（m） | 082140300001 |  |
| 49 | 地下三层（m） | 082149900001 |  |
| 50 | 其他 | 082150000003 |  |
| 51 | 地上层数 | 082160000006 |  |
| 52 | 地下层数 | 082170000009 |  |
| 53 | 总建筑面积（㎡） | 082180000001 |  |
| 54 | 其中地上建筑面积（㎡） | 082190000004 |  |
| 55 | 其中地下建筑面积（㎡） | 082020000000 |  |

Q.0.2 运营控制中心工程实体特征分类编码应符合表Q.0.2的规定。

表Q.0.2 运营控制中心工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程 | 083010000005 |  |
| 2 | 基础类型 | 083010100006 |  |
| 3 | 条形基础 | 083010101000 |  |
| 4 | 独立基础 | 083010102003 |  |
| 5 | 筏板基础 | 083010103007 |  |
| 6 | 桩基础 | 083010104004 |  |
| 7 | 其他 | 083010199007 |  |
| 8 | 地基加固方式 | 083010200007 |  |
| 9 | 挤密桩 | 083010201004 |  |
| 10 | 旋喷桩加固 | 083010202008 |  |
| 11 | 搅拌桩加固 | 083010203001 |  |
| 12 | 注浆加固 | 083010204005 |  |
| 13 | 其他 | 083010299001 |  |
| 14 | 装饰装修工程 | 083020000008 |  |
| 15 | 楼地面工程 | 083020100009 |  |
| 16 | 整体面层 | 083020101002 |  |
| 17 | 块料楼地面 | 083020102006 |  |
| 18 | 其他 | 083020103000 |  |
| 19 | 内墙面工程 | 083020200000 |  |
| 20 | 涂料 | 083020201003 |  |
| 21 | 木制装饰板墙面 | 083020202007 |  |
| 22 | 瓷砖墙面 | 083020203004 |  |
| 23 | 石材墙面 | 083020204008 |  |
| 24 | 其他 | 083020205001 |  |
| 25 | 外墙面工程 | 083020300001 |  |
| 26 | 涂料 | 083020301005 |  |
| 27 | 瓷砖 | 083020302009 |  |
| 28 | 石材 | 083020303002 |  |
| 29 | 玻璃幕墙 | 083020304006 |  |
| 30 | 金属幕墙 | 083020305000 |  |
| 31 | 外墙一体化板 | 083020306003 |  |
| 32 | 其他 | 083020399006 |  |
| 33 | 天棚及吊顶工程 | 083020400002 |  |
| 34 | 涂料 | 083020401006 |  |
| 35 | 木质装饰板 | 083020402000 |  |
| 36 | 胶合板 | 083020403003 |  |
| 37 | 纸面石膏板 | 083020404007 |  |
| 38 | 铝塑板吊顶 | 083020405004 |  |
| 39 | PVC板吊顶 | 083020406008 |  |
| 40 | 铝合金吊顶 | 083020407001 |  |
| 41 | 采光天棚 | 083020408005 |  |
| 42 | 其他 | 083020409009 |  |
| 43 | 门窗种类 | 083020500003 |  |
| 44 | 铝合金 | 083020501007 |  |
| 45 | 断桥铝合金 | 083020502004 |  |
| 46 | 塑钢 | 083020503008 |  |
| 47 | 木质 | 083020504001 |  |
| 48 | 电动提升门 | 083020505005 |  |
| 49 | 钢质防火门 | 083020506009 |  |
| 50 | 金属卷帘门 | 083020507002 |  |
| 51 | 通风天窗 | 083020508006 |  |
| 52 | 玻璃门 | 083020509000 |  |
| 53 | 其他 | 083020599008 |  |

附录R  车辆基地工程特征编码

R.0.1 车辆基地工程通用特征分类编码应符合表R.0.1的规定。

表R.0.1 车辆基地工程通用特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程所在地 | 082010000007 |  |
| 2 | 建设性质 | 082020000000 |  |
| 3 | 新建 | 082020100001 |  |
| 4 | 扩建 | 082020200002 |  |
| 5 | 地质条件 | 082030000002 |  |
| 6 | 土层 | 082030100003 |  |
| 7 | 岩层 | 082030200004 |  |
| 8 | 砂卵石层 | 082030300005 |  |
| 9 | 其他 | 082039900006 |  |
| 10 | 建筑总面积 | 082040000005 |  |
| 11 | 用地面积 | 082050000008 |  |
| 12 | 轨道占地面积（库外） | 082060000003 |  |
| 13 | 地上层数 | 082070000006 |  |
| 14 | 地下层数 | 082080000009 |  |
| 15 | 抗震等级 | 082090000001 |  |
| 16 | 一级 | 082090100002 |  |
| 17 | 二级 | 082090200003 |  |
| 18 | 三级 | 082090300004 |  |
| 19 | 四级 | 082090400005 |  |
| 20 | 结构类型 | 082100000007 |  |
| 21 | 砖混结构 | 082100100008 |  |
| 22 | 框架结构 | 082100200009 |  |
| 23 | 框架剪力墙结构 | 082100300000 |  |
| 24 | 钢结轻钢结构构 | 082100400001 |  |
| 25 | 其他 | 082109900000 |  |

R.0.2 车辆基地工程实体特征分类编码应符合表R.0.2的规定。

表R.0.2 车辆基地工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程 | 083010000005 |  |
| 2 | 基础类型 | 083010100006 |  |
| 3 | 条形基础 | 083010101000 |  |
| 4 | 独立基础 | 083010102003 |  |
| 5 | 筏板基础 | 083010103007 |  |
| 6 | 桩基础 | 083010104004 |  |
| 7 | 其他 | 083010199007 |  |
| 8 | 地基加固方式 | 083010200007 |  |
| 9 | 挤密桩 | 083010201004 |  |
| 10 | 旋喷桩加固 | 083010202008 |  |
| 11 | 搅拌桩加固 | 083010203001 |  |
| 12 | 注浆加固 | 083010204005 |  |
| 13 | 其他 | 083010299001 |  |
| 14 | 装饰装修工程 | 083020000008 |  |
| 15 | 楼地面工程 | 083020100009 |  |
| 16 | 整体面层 | 083020101002 |  |
| 17 | 块料楼地面 | 083020102006 |  |
| 18 | 其他 | 083020103000 |  |
| 19 | 内墙面工程 | 083020200000 |  |
| 20 | 涂料 | 083020201003 |  |
| 21 | 木制装饰板墙面 | 083020202007 |  |
| 22 | 瓷砖墙面 | 083020203004 |  |
| 23 | 石材墙面 | 083020204008 |  |
| 24 | 其他 | 083020205001 |  |
| 25 | 外墙面工程 | 083020300001 |  |
| 26 | 涂料 | 083020301005 |  |
| 27 | 瓷砖 | 083020302009 |  |
| 28 | 石材 | 083020303002 |  |
| 29 | 玻璃幕墙 | 083020304006 |  |
| 30 | 金属幕墙 | 083020305000 |  |
| 31 | 外墙一体化板 | 083020306003 |  |
| 32 | 其他 | 083020399006 |  |
| 33 | 天棚及吊顶工程 | 083020400002 |  |
| 34 | 涂料 | 083020401006 |  |
| 35 | 木质装饰板 | 083020402000 |  |
| 36 | 胶合板 | 083020403003 |  |
| 37 | 纸面石膏板 | 083020404007 |  |
| 38 | 铝塑板吊顶 | 083020405004 |  |
| 39 | PVC板吊顶 | 083020406008 |  |
| 40 | 铝合金吊顶 | 083020407001 |  |
| 41 | 采光天棚 | 083020408005 |  |
| 42 | 其他 | 083020409009 |  |
| 43 | 门窗种类 | 083020500003 |  |
| 44 | 铝合金 | 083020501007 |  |
| 45 | 断桥铝合金 | 083020502004 |  |
| 46 | 塑钢 | 083020503008 |  |
| 47 | 木质 | 083020504001 |  |
| 48 | 电动提升门 | 083020505005 |  |
| 49 | 钢质防火门 | 083020506009 |  |
| 50 | 金属卷帘门 | 083020507002 |  |
| 51 | 通风天窗 | 083020508006 |  |
| 52 | 玻璃门 | 083020509000 |  |
| 53 | 其他 | 083020599008 |  |

附录S  人防工程特征编码

S.0.1 人防工程通用特征分类编码应符合表S.0.1的规定。

表S.0.1 人防工程通用特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人防工程 | 082010000007 |  |
| 2 | 正线长度 | 082010100008 |  |
| 3 | 车站数量 | 082010200009 |  |
| 4 | 车站总建筑面积 | 082010300000 |  |

S.0.2 人防工程实体特征分类编码应符合表S.0.2的规定。

表S.0.2 人防工程实体特征分类编码

| 序号 | 名称 | 特征编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人防工程 | 083010000005 |  |
| 2 | 门体用途 | 083010100006 |  |
| 3 | 人防门 | 083010101000 |  |
| 4 | 人防垂直封堵板 | 083010102003 |  |
| 5 | 人防水平封堵框 | 083010103007 |  |
| 6 | 人防伪装门 | 083010104004 |  |
| 7 | 防淹门 | 083010105008 |  |
| 8 | 其他 | 083010199007 |  |

附录T  数字校验码

T.0.1校验码生成规则:校验码应以已确定的本体码为基础，按下列公式计算生成：

式中：n——包括校验码在内的字符串的字符数目；

i——表示某字符在包括校验码字符在内的字符串中从右到左的位置序号；

ai——第i位置上某字符的字符值(当ai为*时，ai取0)；

‖10——除以10后的余数，如果其值为零，则用10代替；

│11 ——除以11后的余数，在经过上述处理后余数的值不会为0。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得” ；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，釆用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。